Propellerlehre

Eines der ersten Hilfsmittel das man benötigt, wenn man mit dem Saalflug ernsthaft beginnt, ist eine Propellerlehre. Die hier vorgestellte Version ist 3D gedruckt und bei mir nun schon seit einiger Zeit so im Einsatz.

Das Lager für den Propellerschaft ist ein kleiner Neodymmagnet ø8x2 unter einem Schlitz, dadurch ist der Prop schon einmal grundlegend fixiert.

Damit der Propellerholm auch immer mittig zum Drehpunkt des Winkelmessers liegt, kann man die Schaftaufnahme in Längsrichtung verschieben und an den Prop anpassen. Alle Schrauben sind M3 und haben jeweils eine Mutter als Gegengewinde. Sowohl die Schaftaufnahme als auch die für den Winkelmesser könne leicht demontiert werden und so ist die Lehre auch gut zu transportieren.

Die Daten zum Druck können auf der Homepage der Thermiksense runtergeladen werden, ebenso die PDF für die Skalen. Es wird mit 0,2 mm Schichtdicke und 20% Füllgrad aus PLA oder PETG gedruckt. Stützen werden nicht benötigt und 2 Lagen außen genügen.